import pygame

import cv2

import socket

import time

from datetime import datetime

import threading

import json

import ctypes

# ==============================================================================

# ALTAY ROV & MiniROV YER İSTASYONU KONTROL ARAYÜZÜ (DÜZELTİLMİŞ & TEST EDİLMİŞ)

# ==============================================================================

# MİMARİ PRENSİBİ:

# - Bu arayüz ASLA motor itki karışımı (thruster mix) yapmaz!

# - Joystick'ten doğrudan ham eksen değerlerini (-100 .. +100) okur ve Jetson'a iletir.

# - İtki dağıtım matrisi (Thruster Allocation) yalnızca ve bir kez Firmware içinde hesaplanır.

# ==============================================================================

# --- AĞ VE SİSTEM AYARLARI ---

JETSON_IP = "192.168.1.10"

JETSON_CMD_PORT = 5005      # PC -> Jetson komut portu

PC_SENSOR_PORT = 5006       # Jetson -> PC sensör dinleme portu

STREAM_URL = f"http://{JETSON_IP}:5000/video"

POWER_LIMIT = 85            # Maksimum güç yüzdesi (%)

# Windows DPI Ölçekleme Düzeltmesi (Ekran taşmasını önler)

try:

ctypes.windll.user32.SetProcessDPIAware()

except:

pass

# --- KAMERA THREAD (MJPEG / HTTP Yayını) ---

class CameraThread:

def __init__(self, src_url):

self.src_url = src_url

self.cap = cv2.VideoCapture(self.src_url)

self.ret = False

self.frame = None

self.running = True

self.lock = threading.Lock()

self.thread = threading.Thread(target=self.update, daemon=True)

self.thread.start()

def update(self):

while self.running:

if not self.cap.isOpened():

self.cap.open(self.src_url)

time.sleep(1.0)

continue

ret, frame = self.cap.read()

with self.lock:

self.ret = ret

if ret:

self.frame = frame.copy()

time.sleep(0.01)

def read(self):

with self.lock:

if self.frame is not None:

return self.ret, self.frame.copy()

return self.ret, None

def stop(self):

self.running = False

self.thread.join()

if self.cap.isOpened():

self.cap.release()

# --- SENSÖR & TELEMETRİ DİNLEME THREAD (UDP) ---

class TelemetryThread:

def __init__(self, port):

self.running = True

self.basinc = 1013.25

self.mesafe = 0.0

self.roll = 0.0

self.seri_log = ["Jetson Baglantisi Bekleniyor..."]

self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

self.sock.bind(("0.0.0.0", port))

self.sock.settimeout(0.1)

self.thread = threading.Thread(target=self.listen, daemon=True)

self.thread.start()

def listen(self):

while self.running:

try:

data, _ = self.sock.recvfrom(2048)

telemetri = json.loads(data.decode('utf-8'))

self.basinc = telemetri.get("basinc", self.basinc)

self.mesafe = telemetri.get("mesafe", self.mesafe)

self.roll = telemetri.get("roll", self.roll)

log_msg = telemetri.get("log", "")

if log_msg:

self.seri_log.append(log_msg)

if len(self.seri_log) > 5:

self.seri_log.pop(0)

except (socket.timeout, json.JSONDecodeError):

pass

except Exception:

pass

def stop(self):

self.running = False

self.sock.close()

self.thread.join()

# Sadece arayüzde tahmini motor barlarını göstermek için görsel tahmin fonksiyonu

def estimate_gui_thrusters_ana(fwd, strafe, dive, yaw):

# -1.0 .. +1.0 normalize

f, s, d, y = fwd/100.0, strafe/100.0, dive/100.0, yaw/100.0

m1 = int(max(-1.0, min(1.0, f - s + y)) * POWER_LIMIT)

m2 = int(max(-1.0, min(1.0, f + s - y)) * POWER_LIMIT)

m3 = int(max(-1.0, min(1.0, f + s + y)) * POWER_LIMIT)

m4 = int(max(-1.0, min(1.0, f - s - y)) * POWER_LIMIT)

m5 = int(max(-1.0, min(1.0, d)) * POWER_LIMIT)

m6 = int(max(-1.0, min(1.0, d)) * POWER_LIMIT)

return [m1, m2, m3, m4, m5, m6]

def estimate_gui_thrusters_mini(fwd, dive, yaw):

f, d, y = fwd/100.0, dive/100.0, yaw/100.0

pwm_fwd = f * 350

pwm_yaw = y * 350

pwm_dive = d * 350

m1 = int(1500 + pwm_fwd + pwm_yaw) # Ön Sağ

m2 = int(1500 + pwm_fwd - pwm_yaw) # Ön Sol

m3 = int(1500 + pwm_dive)          # Dikey Sol

m4 = int(1500 + pwm_dive)          # Dikey Sağ

return [m1, m2, m3, m4]

def main():

pygame.init()

pygame.joystick.init()

joystick = None

if pygame.joystick.get_count() > 0:

joystick = pygame.joystick.Joystick(0)

joystick.init()

print(f"✅ [JOYSTICK] {joystick.get_name()} algılandı.")

else:

print("⚠️ [JOYSTICK] Kumanda bulunamadı!")

cmd_sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

screen = pygame.display.set_mode((1920, 1080), pygame.FULLSCREEN)

pygame.display.set_caption("ALTAY ROV Kontrol İstasyonu")

font_title = pygame.font.SysFont("Consolas", 34, bold=True)

font_header = pygame.font.SysFont("Consolas", 24, bold=True)

font_mid = pygame.font.SysFont("Consolas", 20)

font_small = pygame.font.SysFont("Consolas", 16)

C_BG, C_PANEL = (10, 15, 25), (20, 25, 35)

C_CYAN, C_GREEN, C_RED = (0, 255, 255), (57, 255, 20), (255, 50, 50)

C_TEXT, C_YELLOW = (220, 220, 220), (255, 215, 0)

cap = CameraThread(STREAM_URL)

telemetry = TelemetryThread(PC_SENSOR_PORT)

clock = pygame.time.Clock()

running = True

# Sistem Durumları: 0: Ana ROV Manuel, 1: Otonom Çizgi Takip, 2: Mini ROV Manuel

sistem_modu = 0

kamera_role = 0        # 0: Ana Kamera, 1: Mini Kamera

camera_tilt_angle = 45 # 0..90 derece

miknatis_darbe = 0     # Tek seferlik 2 sn darbe tetik bayrağı

aydinlatma_ana = 50

aydinlatma_mini = 50

is_recording = False

out = None

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')

while running:

# 1. JOYSTICK & EVENT DİNLEME

for event in pygame.event.get():

if event.type == pygame.QUIT or (event.type == pygame.KEYDOWN and event.key == pygame.K_ESCAPE):

running = False

if event.type == pygame.JOYBUTTONDOWN:

if event.button == 4:   # LB: Ana ROV Manuele Al

sistem_modu = 0

kamera_role = 0

elif event.button == 5: # RB: Otonom Çizgi Takip Başlat

sistem_modu = 1

elif event.button == 3: # Y: Mini ROV'u Bırak ve Geç

miknatis_darbe = 1

sistem_modu = 2

kamera_role = 1

elif event.button == 2: # X: Kamera Rölesi Değiştir

kamera_role = 1 if kamera_role == 0 else 0

elif event.button == 0: # A: Fotoğraf Çek

ret, f = cap.read()

if ret and f is not None:

cv2.imwrite(datetime.now().strftime("FOTO_%H%M%S.jpg"), f)

elif event.button == 1: # B: Video Kayıt Başlat/Durdur

if not is_recording:

ret, f = cap.read()

if ret and f is not None:

out = cv2.VideoWriter(datetime.now().strftime("VID_%H%M%S.avi"), fourcc, 20.0, (1280, 720))

is_recording = True

else:

is_recording = False

if out: out.release()

# 2. HAM EKSEN VERİLERİNİ OKUMA (-100 .. +100 ARALIĞI)

fwd, strafe, dive, yaw = 0, 0, 0, 0

if joystick:

# Sol Analog Y -> İleri (+100) / Geri (-100)

fwd = int(-joystick.get_axis(1) * 100)

# Sol Analog X -> Sağa (+100) / Sola (-100) Yanal

strafe = int(joystick.get_axis(0) * 100)

# Sağ Analog Y -> Yukarı / Batma (+100: Batma, -100: Çıkma)

dive = int(-joystick.get_axis(4) * 100)

# Sağ Analog X -> Yaw Dönüşü (+100: Sağa, -100: Sola)

yaw = int(joystick.get_axis(3) * 100)

# Ölü Bölge (Deadzone) Filtresi

if abs(fwd) < 5: fwd = 0

if abs(strafe) < 5: strafe = 0

if abs(dive) < 5: dive = 0

if abs(yaw) < 5: yaw = 0

# D-Pad (Hat Switch) ile Kamera Tilt

hat = joystick.get_hat(0)

if hat[1] == 1:   camera_tilt_angle = max(0, camera_tilt_angle - 1)

elif hat[1] == -1: camera_tilt_angle = min(90, camera_tilt_angle + 1)

# 3. JETSON'A HAM EKSEN PAKETİ GÖNDERME (HATA 1 & 2 DÜZELTİLDİ)

komut_paketi = {

"mod": sistem_modu,              # 0: Ana Man, 1: Otonom, 2: Mini Man

"fwd": fwd,                      # -100 .. +100 (HAM EKSEN)

"strafe": strafe,                # -100 .. +100 (HAM EKSEN)

"dive": dive,                    # -100 .. +100 (HAM EKSEN)

"yaw": yaw,                      # -100 .. +100 (HAM EKSEN)

"kamera_role": kamera_role,

"kamera_tilt": camera_tilt_angle,

"miknatis_darbe": miknatis_darbe,

"isik_ana": aydinlatma_ana,

"isik_mini": aydinlatma_mini

}

try:

cmd_sock.sendto(json.dumps(komut_paketi).encode('utf-8'), (JETSON_IP, JETSON_CMD_PORT))

except Exception:

pass

if miknatis_darbe == 1:

miknatis_darbe = 0 # Tek seferlik tetik sıfırlanır

# 4. EKRAN ÇİZİMLERİ

screen.fill(C_BG)

# Kamera Görüntüsü

ret, frame_raw = cap.read()

if ret and frame_raw is not None:

if is_recording and out: out.write(frame_raw)

h_f, w_f = frame_raw.shape[:2]

cv2.line(frame_raw, (w_f//2-30, h_f//2), (w_f//2+30, h_f//2), (0, 255, 0), 2)

cv2.line(frame_raw, (w_f//2, h_f//2-30), (w_f//2, h_f//2+30), (0, 255, 0), 2)

frame_resized = cv2.resize(frame_raw, (1280, 720))

f_rgb = cv2.cvtColor(frame_resized, cv2.COLOR_BGR2RGB)

f_surf = pygame.image.frombuffer(f_rgb.tobytes(), f_rgb.shape[1::-1], "RGB")

screen.blit(f_surf, (50, 50))

pygame.draw.rect(screen, C_CYAN, (50, 50, 1280, 720), 3, border_radius=5)

else:

pygame.draw.rect(screen, (25, 30, 40), (50, 50, 1280, 720), border_radius=5)

screen.blit(font_header.render(f"KAMERA YAYINI BEKLENIYOR ({STREAM_URL})...", True, C_RED), (380, 380))

# Alt Panel (Tahmini Motor Göstergeleri)

motor_y = 800

pygame.draw.rect(screen, C_PANEL, (50, motor_y, 1280, 230), border_radius=15)

pygame.draw.rect(screen, C_CYAN, (50, motor_y, 1280, 230), 2, border_radius=15)

if sistem_modu == 0:

est_m = estimate_gui_thrusters_ana(fwd, strafe, dive, yaw)

screen.blit(font_header.render("ANAROV MOTOR ÇIKIŞLARI (TAHMİNİ %)", True, C_YELLOW), (80, motor_y + 20))

screen.blit(font_mid.render(f"M1(Ön Sağ) : %{est_m[0]:3d}", True, C_CYAN), (80, motor_y + 70))

screen.blit(font_mid.render(f"M2(Ön Sol) : %{est_m[1]:3d}", True, C_CYAN), (80, motor_y + 110))

screen.blit(font_mid.render(f"M3(Ark Sağ): %{est_m[2]:3d}", True, C_CYAN), (450, motor_y + 70))

screen.blit(font_mid.render(f"M4(Ark Sol): %{est_m[3]:3d}", True, C_CYAN), (450, motor_y + 110))

screen.blit(font_mid.render(f"M5(Dik Sol): %{est_m[4]:3d}", True, C_CYAN), (820, motor_y + 70))

screen.blit(font_mid.render(f"M6(Dik Sağ): %{est_m[5]:3d}", True, C_CYAN), (820, motor_y + 110))

elif sistem_modu == 1:

screen.blit(font_header.render("OTONOM ÇİZGİ TAKİP AKTİF (JETSON KONTROLÜNDE)", True, C_GREEN), (80, motor_y + 30))

screen.blit(font_mid.render("Manuel Devralmak İçin Kumandadan [LB] Butonuna Basın.", True, C_TEXT), (80, motor_y + 90))

else:

est_mini = estimate_gui_thrusters_mini(fwd, dive, yaw)

screen.blit(font_header.render("MİNİROV MOTOR ÇIKIŞLARI (TAHMİNİ PWM)", True, C_GREEN), (80, motor_y + 20))

screen.blit(font_mid.render(f"Ön Sağ (M1)  : {est_mini[0]} µs", True, C_GREEN), (80, motor_y + 70))

screen.blit(font_mid.render(f"Ön Sol (M2)  : {est_mini[1]} µs", True, C_GREEN), (80, motor_y + 110))

screen.blit(font_mid.render(f"Dikey Sol (M3): {est_mini[2]} µs", True, C_GREEN), (450, motor_y + 70))

screen.blit(font_mid.render(f"Dikey Sağ (M4): {est_mini[3]} µs", True, C_GREEN), (450, motor_y + 110))

# Sağ Telemetri Paneli

panel_x, panel_y, panel_w, panel_h = 1380, 50, 490, 980

pygame.draw.rect(screen, C_PANEL, (panel_x, panel_y, panel_w, panel_h), border_radius=15)

pygame.draw.rect(screen, C_CYAN, (panel_x, panel_y, panel_w, panel_h), 2, border_radius=15)

title = font_title.render("ALTAY ISTASYONU", True, C_CYAN)

screen.blit(title, (panel_x + (panel_w - title.get_width()) // 2, panel_y + 25))

pygame.draw.line(screen, C_CYAN, (panel_x + 30, panel_y + 70), (panel_x + panel_w - 30, panel_y + 70), 2)

# Mod ve Görüntü

y_off = panel_y + 90

mod_text = ["ANAROV MANUEL", "OTONOM ÇİZGİ TAKİP", "MİNİROV MANUEL"][sistem_modu]

mod_color = [C_YELLOW, C_GREEN, C_CYAN][sistem_modu]

screen.blit(font_header.render("SİSTEM MODU:", True, C_TEXT), (panel_x + 30, y_off))

screen.blit(font_header.render(mod_text, True, mod_color), (panel_x + 30, y_off + 35))

y_off += 90

screen.blit(font_header.render("GÖRÜNTÜ BİRİMİ", True, C_TEXT), (panel_x + 30, y_off))

screen.blit(font_mid.render(f"Aktif Kamera  : {'MİNİ ROV' if kamera_role else 'ANA ROV (Tilt)'}", True, C_GREEN), (panel_x + 30, y_off + 35))

screen.blit(font_mid.render(f"Kamera Tilt   : {camera_tilt_angle} °", True, C_YELLOW), (panel_x + 30, y_off + 65))

if is_recording:

pulse = abs(time.time() % 1 - 0.5) * 2

pygame.draw.circle(screen, (int(155 + (100 * pulse)), 0, 0), (panel_x + panel_w - 40, y_off + 40), 10)

screen.blit(font_mid.render("KAYITTA", True, C_RED), (panel_x + panel_w - 130, y_off + 30))

y_off += 110

pygame.draw.line(screen, (50, 60, 80), (panel_x + 30, y_off), (panel_x + panel_w - 30, y_off), 1)

y_off += 20

screen.blit(font_header.render("TELEMETRİ (SENSÖR BİLGİLERİ)", True, C_TEXT), (panel_x + 30, y_off))

screen.blit(font_mid.render(f"Basınç (MS5837)  : {telemetry.basinc:.2f} mBar", True, C_TEXT), (panel_x + 30, y_off + 35))

screen.blit(font_mid.render(f"Mesafe (DYP-L08) : {telemetry.mesafe:.1f} cm", True, C_TEXT), (panel_x + 30, y_off + 70))

screen.blit(font_mid.render(f"Roll (BNO085)    : {telemetry.roll:.1f} °", True, C_TEXT), (panel_x + 30, y_off + 105))

y_off += 150

pygame.draw.line(screen, (50, 60, 80), (panel_x + 30, y_off), (panel_x + panel_w - 30, y_off), 1)

y_off += 20

screen.blit(font_header.render("CAN-BUS / GÖMÜLÜ LOG", True, C_YELLOW), (panel_x + 30, y_off))

pygame.draw.rect(screen, (15, 20, 28), (panel_x + 20, y_off + 35, panel_w - 40, 150), border_radius=5)

for i, log_msg in enumerate(telemetry.seri_log):

renk = C_GREEN if "OK" in log_msg else (C_RED if "ERR" in log_msg else C_TEXT)

screen.blit(font_small.render(log_msg, True, renk), (panel_x + 30, y_off + 45 + (i * 22)))

pygame.display.flip()

clock.tick(30)

cmd_sock.close()

telemetry.stop()

cap.stop()

if out: out.release()

pygame.quit()

if __name__ == '__main__':

main()