# ALTAY ROV & MiniROV Entegre Sistem Kullanım Kılavuzu (Revize Edilmiş)

Bu doküman; Yer İstasyonu PC, Jetson Orin Nano, Ana ROV Deneyap Kart ve Mini ROV Deneyap Kart arasındaki düzeltilmiş yazılım ve donanım mimarisini açıklar.

---

## 1. Mimari Prensipleri ve Çözülen Sorunlar

* Tek Seferlik İtki Dağıtımı (Single Mix): Yer istasyonu (PC) motor itki dağıtımı yapmaz. Joystick eksenlerini doğrudan ham gövde eksenleri (fwd, strafe, dive, yaw: -100 .. +100) olarak Jetson'a gönderir. İtki dağıtımı (Thruster Allocation) yalnızca ve bir kez Firmware içinde hesaplanır.

* Overflow Koruması: Eksen değerleri -100 .. +100 aralığında tutulduğundan, signed byte ('b': -128 .. +127) paketlemesinde asla taşma (overflow) yaşanmaz.

* Motor Yönü Katsayıları (MOTOR_DIR): Havuz testlerinde ters dönen motorlar yazılım mantığını bozmadan sadece MOTOR_DIR dizisindeki işaretler (+1 / -1) değiştirilerek anında düzeltilebilir.

---

## 2. Ağ ve Port Yapılandırması

* Yer İstasyonu (PC): 192.168.1.5 (Statik IP)

* Jetson Orin Nano: 192.168.1.10 (Statik IP)

* Kamera Akışı: http://192.168.1.10:5000/video

* Komut Portu (PC -> Jetson): UDP 5005

* Telemetri Portu (Jetson -> PC): UDP 5006

---

## 3. Dosyalar ve Sorumluluk Dağılımı

1. `MiniROV_yer_istasyonu.py` (PC):

* Pygame tabanlı arayüz, joystick okuma, kamera görüntüsü ve telemetri paneli.

2. `jetson_bridge.py` (Jetson Orin Nano):

* Flask video sunucusu, UDP/UART köprüsü.

3. `ana_rov_firmware.ino` (Ana Deneyap Kart):

* 6x ESC sürüşü, kamera servosu, kamera rölesi, 2000 ms mıknatıs darbesi ve CAN-Bus iletimi.

4. `mini_rov_firmware.ino` (Mini Deneyap Kart):

* CAN-Bus dinleyici (0x020), 4x ESC sürüşü ve 500 ms Failsafe koruması.

---

## 4. Kumanda / Joystick Eşleşmeleri

| Buton / Eksen | Görev | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sol Analog (Y) | İleri / Geri (fwd) | -100 .. +100 |
| Sol Analog (X) | Yanal Kayma (strafe) | -100 .. +100 |
| Sağ Analog (Y) | Batma / Çıkma (dive) | -100 .. +100 |
| Sağ Analog (X) | Yaw Dönüşü (yaw) | -100 .. +100 |
| D-Pad (Yukarı/Aşağı) | Kamera Tilt | 0° .. 90° |
| LB (Buton 4) | Ana ROV Manuel | Mod 0 |
| RB (Buton 5) | Otonom Çizgi Takip | Mod 1 |
| Y (Buton 3) | Mini ROV'u Bırak & Geç | 2 sn Mıknatıs Darbesi + Röle Geçişi + Mod 2 |
| X (Buton 2) | Kamera Değiştir | Röleyi manuel değiştirir |
| A (Buton 0) | Fotoğraf Kaydet | FOTO_HHMMSS.jpg |
| B (Buton 1) | Video Kayıt | VID_HHMMSS.avi |