/*

* ==============================================================================

* ALTAY ANA ROV - DENEYAP KART GÖMÜLÜ YAZILIMI (DÜZELTİLMİŞ)

* ==============================================================================

* MİMARİ PRENSİBİ:

* - Jetson'dan doğrudan ham gövde eksenlerini (vx, vy, vz, yaw: -100 .. +100) alır.

* - İtki Dağıtım Matrisini (Thruster Allocation) motor yön katsayılarıyla (MOTOR_DIR)

*   tek seferde ve hatasüz olarak hesaplar.

* - Mini ROV seçildiğinde, ham eksenleri doğrudan CAN-Bus (0x020) hattına aktarır.

* - Mıknatısa tek seferlik 2000 ms zamanlayıcılı darbe verir.

* - Kamera servosu için açı yumuşatma (smoothing) ve kamera röle kontrolü yapar.

* ==============================================================================

*/

#include <SPI.h>

#include <mcp2515.h>

#include <ESP32Servo.h>

// --- PIN TANIMLAMALARI ---

const int PIN_CAN_CS = 15;        // MCP2515 SPI Chip Select

const int PIN_SERVO = 18;         // Kamera Tilt Servo Pini

const int PIN_MIKNATIS = 23;      // Elektromıknatıs MOSFET Sürüş Pini

const int PIN_KAMERA_ROLE = 22;   // Kamera Seçim Rölesi Kontrol Pini

// Ana ROV 6 Adet ESC Pini

// M1: Ön Sağ, M2: Ön Sol, M3: Arka Sağ, M4: Arka Sol, M5: Dikey Sol, M6: Dikey Sağ

const int PIN_ESC[6] = {25, 26, 27, 14, 12, 13};

// Motor Dönüş Yönü Katsayıları (+1 veya -1)

// Havuz testlerinde ters dönen motor olursa kodu bozmadan sadece buradaki işareti değiştirin!

const int MOTOR_DIR[6] = {1, 1, 1, 1, 1, 1};

// --- NESNELER ---

MCP2515 mcp2515(PIN_CAN_CS);

Servo cameraServo;

Servo escAna[6];

// --- ZAMANLAYICI VE DURUM DEĞİŞKENLERİ ---

bool miknatisAktif = false;

unsigned long miknatisBaslangic = 0;

const unsigned long MIKNATIS_DARBE_SURESI = 2000; // 2 saniye enerji verme süresi

int mevcutServoAci = 45;

int hedefServoAci = 45;

unsigned long sonServoGuncelleme = 0;

unsigned long sonSensorGonderim = 0;

// Sensör Değişkenleri

float sensorBasinc = 1014.2;

float sensorMesafe = 25.4;

float sensorRoll = 0.8;

void setup() {

Serial.begin(115200); // Jetson UART Bağlantısı

// Röle ve Mıknatıs Çıkışları

pinMode(PIN_MIKNATIS, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_MIKNATIS, LOW); // Başlangıçta KESİNLİKLE KAPALI

pinMode(PIN_KAMERA_ROLE, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_KAMERA_ROLE, LOW); // Başlangıçta 0: Ana ROV Kamerası

// Servo Yapılandırması

cameraServo.attach(PIN_SERVO, 500, 2400);

cameraServo.write(mevcutServoAci);

// 6 Adet ESC Başlatma ve Nötrleme (1500 us)

for (int i = 0; i < 6; i++) {

escAna[i].attach(PIN_ESC[i], 1000, 2000);

escAna[i].writeMicroseconds(1500);

}

// CAN-Bus Başlatma

mcp2515.reset();

mcp2515.setBitrate(CAN_500KBPS, MCP_8MHZ);

mcp2515.setNormalMode();

}

void loop() {

// ---------------------------------------------------------------------------

// 1. JETSON'DAN GELEN HAM EKSEN PAKETİNİ DİNLEME (0xAA 0x55)

// ---------------------------------------------------------------------------

if (Serial.available() >= 10) {

if (Serial.read() == 0xAA && Serial.read() == 0x55) {

int8_t target = Serial.read(); // 1: Ana ROV, 2: Mini ROV

int8_t vx     = Serial.read(); // İleri / Geri (-100 .. +100)

int8_t vy     = Serial.read(); // Yanal Sağ / Sol (-100 .. +100)

int8_t vz     = Serial.read(); // Dikey Batma / Çıkma (-100 .. +100)

int8_t yaw    = Serial.read(); // Dönüş (-100 .. +100)

uint8_t tilt  = Serial.read(); // 0 .. 90 derece

uint8_t flags = Serial.read(); // Bit 0: Röle, Bit 1: Mıknatıs

uint8_t cs    = Serial.read();

// Checksum Doğrulama

uint8_t calc_cs = target ^ vx ^ vy ^ vz ^ yaw ^ tilt ^ flags;

if (calc_cs == cs) {

hedefServoAci = constrain(tilt, 0, 90);

// Kamera Rölesi Kontrolü (Bit 0)

digitalWrite(PIN_KAMERA_ROLE, (flags & 0x01) ? HIGH : LOW);

// Mıknatıs Tek Seferlik Darbe Kontrolü (Bit 1)

if ((flags & 0x02) && !miknatisAktif) {

digitalWrite(PIN_MIKNATIS, HIGH); // Mıknatısı enerjilendir (Kilitleri çek)

miknatisBaslangic = millis();

miknatisAktif = true;

}

// Araç Yönlendirmesi

if (target == 1) {

// Hedef Ana ROV: İtki Dağıtım Matrisini Hesapla

surAnaRov(vx, vy, vz, yaw);

} else if (target == 2) {

// Hedef Mini ROV: Ana ROV Motorlarını Durdur, Ham Eksenleri CAN-Bus'a Bas

durdurAnaRov();

struct can_frame msg;

msg.can_id  = 0x020; // Mini ROV Komut ID

msg.can_dlc = 4;

msg.data[0] = vx;

msg.data[1] = vy;

msg.data[2] = vz;

msg.data[3] = yaw;

mcp2515.sendMessage(&msg);

}

}

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 2. MIKNATIS ZAMANLAYICISI (2 Saniye Sonra Otomatik Kapatma)

// ---------------------------------------------------------------------------

if (miknatisAktif && (millis() - miknatisBaslangic >= MIKNATIS_DARBE_SURESI)) {

digitalWrite(PIN_MIKNATIS, LOW); // Enerjiyi kes, bataryayı koru

miknatisAktif = false;

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 3. KAMERA SERVOSU YUMUŞATMA (Titreşimsiz Dönüş)

// ---------------------------------------------------------------------------

if (millis() - sonServoGuncelleme >= 20) {

sonServoGuncelleme = millis();

if (mevcutServoAci < hedefServoAci) mevcutServoAci++;

else if (mevcutServoAci > hedefServoAci) mevcutServoAci--;

cameraServo.write(mevcutServoAci);

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 4. SENSÖR VERİLERİNİ JETSON'A RAPORLAMA (10 Hz)

// ---------------------------------------------------------------------------

if (millis() - sonSensorGonderim >= 100) {

sonSensorGonderim = millis();

Serial.print("S,");

Serial.print(sensorBasinc, 2);

Serial.print(",");

Serial.print(sensorMesafe, 1);

Serial.print(",");

Serial.print(sensorRoll, 1);

Serial.println(",CAN_OK");

}

}

// --- ANA ROV STANDART VEKTÖREL İTKİ DAĞITIM MATRİSİ ---

void surAnaRov(int8_t vx, int8_t vy, int8_t vz, int8_t yaw) {

// Ham eksenleri (-100 .. +100) PWM delta aralığına (-350 .. +350 us) dönüştürme

int fwd    = map(vx,  -100, 100, -350, 350);

int strafe = map(vy,  -100, 100, -350, 350);

int dive   = map(vz,  -100, 100, -350, 350);

int rot    = map(yaw, -100, 100, -350, 350);

// Standart 4 Yatay Vektörel (X-Config) + 2 Dikey Dağıtım Formülü:

// M1 (Ön Sağ):   +fwd -strafe +yaw

// M2 (Ön Sol):   +fwd +strafe -yaw

// M3 (Arka Sağ): +fwd +strafe +yaw

// M4 (Arka Sol): +fwd -strafe -yaw

// M5 (Dik Sol):  +dive

// M6 (Dik Sağ):  +dive

int m1 = 1500 + (fwd - strafe + rot) * MOTOR_DIR[0];

int m2 = 1500 + (fwd + strafe - rot) * MOTOR_DIR[1];

int m3 = 1500 + (fwd + strafe + rot) * MOTOR_DIR[2];

int m4 = 1500 + (fwd - strafe - rot) * MOTOR_DIR[3];

int m5 = 1500 + (dive)               * MOTOR_DIR[4];

int m6 = 1500 + (dive)               * MOTOR_DIR[5];

escAna[0].writeMicroseconds(constrain(m1, 1100, 1900));

escAna[1].writeMicroseconds(constrain(m2, 1100, 1900));

escAna[2].writeMicroseconds(constrain(m3, 1100, 1900));

escAna[3].writeMicroseconds(constrain(m4, 1100, 1900));

escAna[4].writeMicroseconds(constrain(m5, 1100, 1900));

escAna[5].writeMicroseconds(constrain(m6, 1100, 1900));

}

void durdurAnaRov() {

for (int i = 0; i < 6; i++) {

escAna[i].writeMicroseconds(1500);

}

}