import socket

import serial

import struct

import json

import threading

import time

import cv2

from flask import Flask, Response

# ==============================================================================

# ALTAY ROV - JETSON ORIN NANO KÖPRÜ VE VİDEO YAYIN SUNUCUSU (DÜZELTİLMİŞ)

# ==============================================================================

# MİMARİ PRENSİBİ:

# - PC'den doğrudan ham eksen değerlerini (fwd, strafe, dive, yaw: -100 .. +100) alır.

# - Bu değerler signed byte ('b': -128..127) sınırlarında olduğu için ASLA overflow yapmaz.

# - Hiçbir ara motor hesaplaması yapmadan ham eksenleri Deneyap Kart'a (UART) basar.

# - AHD analog kamera görüntüsünü Flask üzerinden Yer İstasyonuna yayınlar.

# - Deneyap'tan gelen sensör verilerini PC'ye UDP ile yönlendirir.

# ==============================================================================

app = Flask(__name__)

CAMERA_ID = 0 # Analog AHD kamera video capture device ID (/dev/video0)

cap = cv2.VideoCapture(CAMERA_ID)

PC_IP = "192.168.1.5" # Yer İstasyonu PC IP Adresi

JETSON_LISTEN_PORT = 5005

PC_TELEMETRY_PORT = 5006

SERIAL_PORT = "/dev/ttyTHS1"

BAUD_RATE = 115200

# ------------------------------------------------------------------------------

# 1. FLASK MJPEG VİDEO YAYIN SUNUCUSU (http://192.168.1.10:5000/video)

# ------------------------------------------------------------------------------

def generate_frames():

while True:

if not cap.isOpened():

cap.open(CAMERA_ID)

time.sleep(0.5)

continue

success, frame = cap.read()

if not success:

time.sleep(0.02)

continue

# Düşük gecikme için JPEG sıkıştırması

ret, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame, [int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY), 70])

frame_bytes = buffer.tobytes()

yield (b'--frame\r\n'

b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame_bytes + b'\r\n')

@app.route('/video')

def video_feed():

return Response(generate_frames(), mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')

def run_flask():

app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False, threaded=True)

# ------------------------------------------------------------------------------

# 2. ANA HABERLEŞME KÖPRÜSÜ (UDP <-> UART)

# ------------------------------------------------------------------------------

def main_bridge():

try:

ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=0.05)

print(f"✅ [UART] Deneyap seri portu acildi: {SERIAL_PORT}")

except Exception as e:

print(f"❌ [UART HATA] Seri port acilamadi: {e}")

ser = None

sock_in = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

sock_in.bind(("0.0.0.0", JETSON_LISTEN_PORT))

sock_in.setblocking(False)

sock_out = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

print(f"✅ [UDP] Dinleniyor: 0.0.0.0:{JETSON_LISTEN_PORT}, Hedef PC: {PC_IP}:{PC_TELEMETRY_PORT}")

while True:

# A. PC'den Gelen Ham Eksen Paketini Dinleme

try:

data, _ = sock_in.recvfrom(2048)

cmd = json.loads(data.decode('utf-8'))

sistem_modu = cmd.get("mod", 0)       # 0: Ana Man, 1: Otonom, 2: Mini Man

kamera_role = cmd.get("kamera_role", 0)

camera_tilt = int(cmd.get("kamera_tilt", 45))

miknatis_darbe = cmd.get("miknatis_darbe", 0)

target = 2 if sistem_modu == 2 else 1 # 1: Ana ROV, 2: Mini ROV

# Ham Eksen Değerleri (-100 .. +100) -> Signed Byte ('b') için tam uyumlu!

vx  = int(max(-100, min(100, cmd.get("fwd", 0))))

vy  = int(max(-100, min(100, cmd.get("strafe", 0))))

vz  = int(max(-100, min(100, cmd.get("dive", 0))))

yaw = int(max(-100, min(100, cmd.get("yaw", 0))))

# Bayraklar (Flags):

# Bit 0: Kamera Rölesi (0: Ana ROV, 1: Mini ROV)

# Bit 1: Mıknatıs Tek Seferlik Darbe (1: Ayrıl)

flags = 0

if kamera_role: flags |= (1 << 0)

if miknatis_darbe: flags |= (1 << 1)

# B. Deneyap Kart'a Binary Paket Basma (0xAA 0x55)

header = bytes([0xAA, 0x55])

payload = struct.pack('bbbbbBB', target, vx, vy, vz, yaw, camera_tilt, flags)

checksum = 0

for b in payload:

checksum ^= b

packet = header + payload + bytes([checksum])

if ser and ser.is_open:

ser.write(packet)

except BlockingIOError:

pass

except Exception as e:

pass

# C. Deneyap Kart'tan Sensör Verilerini Okuma ve PC'ye Fırlatma

if ser and ser.is_open:

try:

while ser.in_waiting > 0:

line = ser.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip()

# Beklenen Deneyap Formatı: S,1015.25,14.2,0.5,CAN_OK

if line.startswith("S,"):

parts = line.split(',')

telemetri = {

"basinc": float(parts[1]) if len(parts) > 1 else 1013.25,

"mesafe": float(parts[2]) if len(parts) > 2 else 0.0,

"roll": float(parts[3]) if len(parts) > 3 else 0.0,

"log": parts[4] if len(parts) > 4 else "CAN_OK"

}

sock_out.sendto(json.dumps(telemetri).encode('utf-8'), (PC_IP, PC_TELEMETRY_PORT))

except Exception:

pass

time.sleep(0.02) # 50 Hz döngü

if __name__ == '__main__':

flask_thread = threading.Thread(target=run_flask, daemon=True)

flask_thread.start()

main_bridge()