/*

* ==============================================================================

* ALTAY MINI ROV - DENEYAP KART GÖMÜLÜ YAZILIMI (DÜZELTİLMİŞ)

* ==============================================================================

* MİMARİ PRENSİBİ:

* - CAN-Bus (0x020) üzerinden doğrudan ham gövde eksenlerini (vx, vy, vz, yaw) alır.

* - Mini ROV motor yapısına (2 Yatay, 2 Dikey) göre itki dağıtımını doğrudan yapar.

* - M1 (Ön Sağ Yatay), M2 (Ön Sol Yatay), M3 (Dikey Sol), M4 (Dikey Sağ)

* - Sinyal kesildiğinde 500 ms içinde motorları güvenle durdurur (Failsafe).

* ==============================================================================

*/

#include <SPI.h>

#include <mcp2515.h>

#include <ESP32Servo.h>

// --- PIN TANIMLAMALARI ---

const int PIN_CAN_CS = 15; // MCP2515 SPI Chip Select Pini

// Mini ROV 4 Adet ESC Pini

// M1: Ön Sağ (Yatay İtici)

// M2: Ön Sol  (Yatay İtici)

// M3: Dikey Sol (Dikey İtici)

// M4: Dikey Sağ (Dikey İtici)

const int PIN_ESC_MINI[4] = {25, 26, 27, 14};

// Motor Dönüş Yönü Katsayıları (+1 veya -1)

const int MINI_MOTOR_DIR[4] = {1, 1, 1, 1};

// --- NESNELER ---

MCP2515 mcp2515(PIN_CAN_CS);

Servo escMini[4];

// --- GÜVENLİK VE ZAMAN AŞIMI DEĞİŞKENLERİ ---

unsigned long sonCanPaketZamani = 0;

const unsigned long FAILSAFE_TIMEOUT = 500; // 500 ms sinyal kesilme sınırı

void setup() {

Serial.begin(115200);

// 4 Adet Mini ROV ESC Başlatma ve Nötrleme (1500 us)

for (int i = 0; i < 4; i++) {

escMini[i].attach(PIN_ESC_MINI[i], 1000, 2000);

escMini[i].writeMicroseconds(1500); // 1500 us nötr duruş

}

// CAN-Bus Başlatma

mcp2515.reset();

mcp2515.setBitrate(CAN_500KBPS, MCP_8MHZ);

mcp2515.setNormalMode();

Serial.println("✅ [MINI ROV] Deneyap Kart ve CAN-Bus baslatildi.");

}

void loop() {

struct can_frame msg;

// ---------------------------------------------------------------------------

// 1. CAN-BUS MESAJLARINI DİNLEME (ID: 0x020)

// ---------------------------------------------------------------------------

if (mcp2515.readMessage(&msg) == MCP2515::ERROR_OK) {

if (msg.can_id == 0x020) {

sonCanPaketZamani = millis(); // Failsafe sayacını sıfırla

int8_t vx  = (int8_t)msg.data[0]; // İleri / Geri (-100 .. +100)

int8_t vy  = (int8_t)msg.data[1]; // Yanal (Mini ROV'da kullanılmaz)

int8_t vz  = (int8_t)msg.data[2]; // Derinlik / Batma (-100 .. +100)

int8_t yaw = (int8_t)msg.data[3]; // Dönüş (-100 .. +100)

// Ham eksenleri PWM delta aralığına (-350 .. +350 us) dönüştürme

int fwd  = map(vx,  -100, 100, -350, 350);

int dive = map(vz,  -100, 100, -350, 350);

int rot  = map(yaw, -100, 100, -350, 350);

// Mini ROV 4 Motor İtki Dağıtımı (2 Yatay Differential + 2 Dikey)

// M1 (Ön Sağ Yatay): +fwd +rot

// M2 (Ön Sol Yatay):  +fwd -rot

// M3 (Dikey Sol):     +dive

// M4 (Dikey Sağ):     +dive

int m1 = 1500 + (fwd + rot) * MINI_MOTOR_DIR[0];

int m2 = 1500 + (fwd - rot) * MINI_MOTOR_DIR[1];

int m3 = 1500 + (dive)      * MINI_MOTOR_DIR[2];

int m4 = 1500 + (dive)      * MINI_MOTOR_DIR[3];

escMini[0].writeMicroseconds(constrain(m1, 1100, 1900));

escMini[1].writeMicroseconds(constrain(m2, 1100, 1900));

escMini[2].writeMicroseconds(constrain(m3, 1100, 1900));

escMini[3].writeMicroseconds(constrain(m4, 1100, 1900));

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// 2. FAILSAFE / GÜVENLİK ZAMAN AŞIMI (500 ms Sinyal Kesilirse Motorları Durdur)

// ---------------------------------------------------------------------------

if (millis() - sonCanPaketZamani > FAILSAFE_TIMEOUT) {

durdurMiniRov();

}

}

void durdurMiniRov() {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

escMini[i].writeMicroseconds(1500); // Tüm motorları nötrle

}

}